BX53-SA5Z-30测试步骤

- 显示屏测试

全屏依次显示彩条、红、绿、蓝、白、黑、渐变、棋盘格

- HDMI测试

显示器识别 **1280×720、60 Hz**，画面为稳定的八色彩条

- GPIO测试

观察灯板**全部灯每 1 秒同时亮/灭一次**

- SRAM、串口

串口设置 **115200、8N1、无流控**

1. 发送 `123456`，应原样返回。

2. 发送英文 `?`，应看到 `SRAM=P ERR=00000000`；板载 LED1 常亮表示 SRAM 通过。

- 千兆以太网

回环测试，发送和返回的一致