# 双端口FIFO DDR3控制器模块的使用说明

## 1、模块整体结构框图

## 2、模块参数及端口描述

ddr3_ctrl_2port模块参数说明

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| DW | 模块写FIFO的写数据和读FIFO的读数据位宽，即数据wrfifo_din和rdfifo_dout的位宽，设置值需被128整除 |
| WR_ADDR_BEGIN | 写数据存储空间的起始地址，1个地址对应的数据位宽为（DW） bit |
| WR_ADDR_END | 写数据存储空间的终止地址，1个地址对应的数据位宽为（DW） bit |
| RD_ADDR_BEGIN | 取数据存储空间的起始地址，1个地址对应的数据位宽为（DW） bit |
| RD_ADDR_END | 取数据存储空间的终止地址，1个地址对应的数据位宽为（DW） bit |

ddr3_ctrl_2port模块端口说明

| 端口名 | 方向 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ddr3_clk200m | I | 提供给DDR3控制器的基本工作时钟，要求200MHz |
| ddr3_rst_n | I | 提供给DDR3控制器的复位信号，低电平时为复位 |
| ddr3_init_done | O | DDR3控制器初始化及校准完成标识信号，为高表示初始化及校准成功 |
| 写FIFO的写接口，用户往DDR3写入数据的接口 |  |  |
| wrfifo_clr | I | 写FIFO清空控制信号，给高电平表示执行清空，执行清空操作时，需保证给3个及以上个时钟（wrfifo_clk）周期的高电平 |
| wrfifo_clk | I | 写FIFO的写操作工作时钟 |
| wrfifo_wren | I | 写FIFO的写数据使能控制信号，给高电平表示往FIFO写入数据，为避免写入数据的丢失，确保在FIFO非满（wrfifo_full=0）情况下写入数据 |
| wrfifo_din | I | 写FIFO的写数据信号，数据位宽为DW |
| wrfifo_full | O | 写FIFO的写满标识信号，用于标识当前FIFO是否有被写满 |
| wrfifo_wr_cnt | O | 写FIFO的写数据计数，表示当前FIFO中缓存数据的个数 |
| 读FIFO的读接口，用户向DDR3读取数据的接口 |  |  |
| rdfifo_clr | I | 读FIFO清空控制信号，给高电平表示执行清空，执行清空操作时，需保证给3个及以上个时钟（rdfifo_clk）周期的高电平 |
| rdfifo_clk | I | 读FIFO的读操作工作时钟 |
| rdfifo_rden | I | 读FIFO的读数据使能控制信号，给高电平表示往FIFO读数据，为避免读数据的丢失，确保在FIFO非空（rdfifo_empty =0）情况下读数据 |
| rdfifo_dout | O | 读FIFO的读数据输出，数据位宽为DW， |
| rdfifo_empty | O | 读FIFO的读空标识信号，用于标识当前FIFO是否为空（即FIFO内有无数据） |
| rdfifo_rd_cnt | O | 读FIFO的读数据计数，表示当前FIFO中缓存数据的个数 |
| 接DDR3管脚接口（仿真中与ddr3_model对接） |  |  |
| ddr3_dq[15:0] | IO | 数据输入、输出：双向数据总线。若模式寄存器中使能了CRC功能，那么在数据burst结束时就会附加一段CRC码。 |
| ddr3_dqs_n[1:0] ddr3_dqs_p[1:0] | IO | 差分数据选通信号：差分信号对，作输入时与写数据同时有效，作输出时与读数据同时有效。读数据时与边沿对齐，但是跳变沿位于写数据的中心。DDR3 SDRAM仅支持选通信号为差分信号，不支持单根信号的数据选通信号。 |
| ddr3_addr[13:0] | O | 地址输入，为ACTIVATE命令提供行地址和READ/WRITE命令的列地址和自动预充电（A10），以便从某个bank的内存阵列里选出一个位置 |
| ddr3_ba[2:0] | O | Bank地址输入，定义ACTIVATE、READ、WRITE或PRECHARGE命令是对哪一个bank操作的 |
| ddr3_ras_n ddr3_cas_n ddr3_we_n | O | 命令输入，这三个信号，连通cs_n，定义一个命令 |
| ddr3_reset_n | O | 复位，低电平复位，复位是异步的 |
| ddr3_ck_p ddr3_ck_n | O | 时钟，差分时钟输入，所有控制和地址输入信号在ck_p上升沿和ck_n的下降沿交叉处被采样，输出数据选项（dqs_n、dqs_p）参考与ck_p和ck_n的交叉点 |
| ddr3_cke | O | 时钟使能：CKE为高电平时，启动内部时钟信号、设备输入缓冲以及输出驱动单元。CKE低电平时则关闭上述单元。当CKE为低电平时，可使设备进入PRECHARGE POWER DOWN、SELF-REFRESH以及ACTIVE POWER DOWN模式。CKE与SELF REFRESH退出命令是同步的。在上电以及初始化序列过程中，VREFCA与VREF将变得稳定，并且在后续所有的操作过程中都要保持稳定，包括SELF REFRESH过程中。CKE必须在读写操作中保持稳定的高电平。在POWER DOWN过程中，除CK_t，CK_c，ODT以及CKE以外的所有输入缓冲都是关闭的。在SELF REFRESH过程中，除CKE以外的所有输入缓冲都是关闭的。在正时钟上升边沿采样。 |
| ddr3_cs_n | O | 片选信号，当CS_n锁存为高电平时，所有的命令都被忽略。在正时钟上升边沿采样。 |
| ddr3_dm | O | 输入数据掩码，dm信号是作为写数据的掩码信号，当dm信号信号为低电平时，写命令的输入数据对应的位将被丢弃。dm信号在DQS的两个条边沿都采样。 |
| ddr3_odt | O | On-Die Termination，片上终端电阻；ODT信号可使能DDR SDRAM内部的RTT_NOM终端电阻。该设计通过允许DRAM控制器独立地打开/关闭任一或所有DRAM设备的终端电阻来改善存储器通道的信号完整性。 DRAM通过ODT控制引脚为每个DQ，DQS和DM开启/关闭终端电阻。与其他输入命令不同，ODT引脚直接控制ODT动作，不对其进行时钟采样。在自刷新模式下不支持ODT。可以选择在CKE掉电期间通过模式寄存器启用ODT操作。 请注意，如果在掉电模式下启用ODT，则在掉电期间可能无法关闭VDDQ（I/O供电），同时DRAM也会在读操作期间无法关闭。 |

模块例化模板，参数的设置可查看上述参数描述，端口信号的连接可查看上述端口列表描述。

ddr3_ctrl_2port #( .DW ( 32 ), .WR_ADDR_BEGIN ( 0 ), .WR_ADDR_END ( 1024 ), .RD_ADDR_BEGIN ( 0 ), .RD_ADDR_END ( 1024 ) )ddr3_ctrl_2port_inst ( //clock reset .ddr3_clk200m (ddr3_clk200m ),//input .ddr3_rst_n (ddr3_rst_n ),//input .ddr3_init_done (ddr3_init_done ),//output //wr_fifo Interface .wrfifo_clr (wrfifo_clr ),//input .wrfifo_clk (wrfifo_clk ),//input .wrfifo_wren (wrfifo_wren ),//input .wrfifo_din (wrfifo_din ),//input [DW-1:0] .wrfifo_full (wrfifo_full ),//output .wrfifo_wr_cnt (wrfifo_wr_cnt ),//output [15:0] //rd_fifo Interface .rdfifo_clr (wrfifo_clr ),//input .rdfifo_clk (wrfifo_clk ),//input .rdfifo_rden (wrfifo_wren ),//input .rdfifo_dout (wrfifo_din ),//output [DW-1:0] .rdfifo_empty (wrfifo_full ),//output .rdfifo_rd_cnt (wrfifo_wr_cnt ),//output [15:0] //DDR3 Interface // Inouts .ddr3_dq (ddr3_dq ),//inout [15:0] .ddr3_dqs_n (ddr3_dqs_n ),//inout [1:0] .ddr3_dqs_p (ddr3_dqs_p ),//inout [1:0] // Outputs .ddr3_addr (ddr3_addr ),//output [13:0] .ddr3_ba (ddr3_ba ),//output [2:0] .ddr3_ras_n (ddr3_ras_n ),//output .ddr3_cas_n (ddr3_cas_n ),//output .ddr3_we_n (ddr3_we_n ),//output .ddr3_reset_n (ddr3_reset_n ),//output .ddr3_ck_p (ddr3_ck_p ),//output [0:0] .ddr3_ck_n (ddr3_ck_n ),//output [0:0] .ddr3_cke (ddr3_cke ),//output [0:0] .ddr3_cs_n (ddr3_cs_n ),//output [0:0] .ddr3_dm (ddr3_dm ),//output [1:0] .ddr3_odt (ddr3_odt ) //output [0:0] );

## 3、模块使用说明

从模块的整体结构框图可以看出，里面包含4个子模块，其中wr_ddr3_fifo和rd_ddr3_fifo为双时钟FIFO IP，mig_7series_0是Memory Interface Generator (MIG 7 Series) IP，fifo2mig_axi模块是芯路恒开发的接口转换模块。其中，

（1）mig_7series_0模块IP的详细配置参阅“小梅哥Xilinx FPGA自学教程”中“DDR控制器Example Design的使用”章节文档资料。

（2）fifo2mig_axi模块的设计开发参阅“小梅哥Xilinx FPGA自学教程”中“基于DDR3的串口传图帧缓存系统设计实现”章节中关于该模块的文档资料，模块代码和对应的仿真文件见下：

设计文件：fifo2mig_axi.v

仿真文件：fifo2mig_axi_tb.v

（3）wr_ddr3_fifo是双时钟FIFO IP，具体配置如下，

接口选择Native，FIFO实现选择Independent Clocks Block RAM；

（4）rd_ddr3_fifo是双时钟FIFO IP，具体配置如下，

接口选择Native，FIFO实现选择Independent Clocks Block RAM；

## 4、模块仿真说明

双端口FIFO DDR3控制器模块的仿真需要注意的是，需要将DDR3仿真模型（即ddr3_model模块）例化到tb文件中。例化框图可参考如下

只需要将接ddr3管脚接口的信号与ddr3_model模型端口信号一一连接即可。具体例程可参考“小梅哥Xilinx FPGA自学教程”中“基于DDR3的串口传图帧缓存系统设计实现”章节中的工程。需要注意的是需要将ddr3_model.v文件和ddr3_model_parameters.vh文件复制粘贴到需要仿真的工程下，然后添加仿真文件ddr3_model.v。相关代码如下：

ddr3_model.sv

ddr3_model_parameters.vh

关于ddr3_ctrl_2port模块和模块仿真文件ddr3_ctrl_2port_tb的代码如下：

设计文件：ddr3_ctrl_2port.v

仿真文件：ddr3_ctrl_2port_tb.v

下图是对ddr3_ctrl_2port模块仿真的波形图，注意波形中ddr3_init_done信号大概在0.1ms之后一点出现有低电平变高电平，如果超过这个很长时间没有变为高电平，那说明DDR3初始化可能存在问题，需要检查ddr3_model模块是否例化好，相关信号的数据位宽是否正确。