一、程序设计

本实验以千兆以太网 RGMII 通信为例来设计 verilog 程序，会先发送预设的 UDP 数据到网络，每秒钟发送一次，如果 FPGA 检测网口发来的 UDP 的数据包，会把接收到的数据包存储在 FPGA内部的 RAM 中，再不断的把 RAM 中的数据包通过网口发回到 ethernet 网络。程序分为两部分，分别为发送和接收，实现了 ARP，UDP，Ping 功能。

二、下载和试验

准备工作

第一步：首先确认一下自己PC的网卡是否是千兆网卡，用户可以点击本地连接查看，再用五类+或者六类网线连接开发板的网口和PC的网口。

第二步：修改PC的IP地址为192.168.0.3。PC的IP Address需要和mac_test.v中设置一致，不然网络调试助手会接收不到开发板发送的UDP数据包。

第三步：安装 Wireshark 是为了方便用户网络通信的调试，我们在实验的时候可以用这工Wireshark具来查看 PC网口发送的数据和接收到的数据的详细信息。

三、以太网通信测试

第一步：以管理员权限打开CMD窗口，输入arp –a查看ARP绑定结果，可以看到开发板的IP地址和MAC地址已经缓存。

第二步：在CMD窗口中，输入ping 192.168.0.5查看PC与开发板是否ping通。

第三步：打开“网络调试助手NetAssist 并设置参数如下，再按连接按钮(这里的本地的IP地址为PC的IP Address, 本地端口需要跟FPGA程序中的一致，为8080)。

目标主机的IP地址需要和FPGA程序中的IP地址一致，目标端口号也需要和FPGA程序的一致(8080)。如下图网络显示：

第四步：再在网络调试助手的发送窗口发送一大串字符,在网络的数据接收窗口我们可以看到从FPGA返回的数据也变成刚发送的字符串。

第五步：用户如果想查看更多数据包传输的信息，可以使用网络抓包工具Wireshark来查看PC的网卡接收和发送的网络数据，打开安装好的wireshark抓包工具，点击接口列表在弹出的抓包接口窗口选择PC的千兆网卡，按开始按钮开始抓包。

在wireshark抓包窗口我们可以看到开发板(192.168.0.5)向PC网口(192.168.0.2)发来的数据包，这里会显示数据包的目标MAC, 源MAC，IP包头和UDP包等信息, 如下图开发板抓包窗口显示：