AD9226 高速数据采集程序

摘要：本应用完成了双通道AD9226高速数据采集和串口传输的功能。双路AD9226以50M的采样率实时采集数据并检测是否达到触发条件，所采样数据在达到设定的触发条件后，系统将设定的触发条件发生之前的256个数据和触发点开始的3840（4096-256）个数据存储到片上RAM中，然后由串口将数据发送到PC机上，PC使用串口接收数据，将接收到的数据使用Matlab绘制成波形。

本应用需要3个按键、4个LED灯、双通道AD9226高速采集模块、一个USB转串口功能。其中，3个按键用于设定发送哪个通道的数据，LED灯的0和1则指示2个通道的数据是否发送的状态。触发采样时可以设定由具体哪个通道触发采样。LED灯的2和3指示当前设定的触发通道。具体对应关系为：

| 按键 | 功能状态 | LED[0] 通道0使能 | LED[1] 通道1使能 | LED[2] 通道0触发 | LED[3] 通道1触发 | 触发通道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按键0 | 使能通道0数据发送 | 亮 | 灭 | 亮 | 灭 | 通道0 |
| 按键1 | 使能通道1数据发送 | 灭 | 亮 | 灭 | 亮 | 通道1 |
| 按键2 | 使能通道0和通道1数据发送 | 亮 | 亮 | 亮 | 灭 | 通道0 |

程序中为了后期扩展升级方便，使用了NIOS II CPU作为主控系统。NIOS II CPU根据按键设置的采样触发状态，设置触发通道，然后使能采样并检测采样完成状态，一旦检测到一次突发采样完成，则根据按键设置的通道发送使能状态，将对应通道的数据通过串口发送。对应的程序代码如下所示：

#include "sys/alt_stdio.h" #include "altera_avalon_pio_regs.h" #include "altera_avalon_uart_regs.h" #include "system.h" int main() { char *p; char data1,data2; char channel_set=0; int i; while(1) { //读取通道设定状态 channel_set = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(CHANNEL_SET_BASE); if(channel_set & 0x1) //设置通道1触发 { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(TRIG_BASE, 2047 ¦ 0x8000); } else if(channel_set & 0x2) //设置通道2触发 { IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(TRIG_BASE, (2047 ¦ 0x8000) << 16); } //产生采样使能脉冲信号 IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SAMPLE_EN_BASE,1); IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(SAMPLE_EN_BASE,0); //等待采样完成 while(!IORD_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(STATE_BASE)); p = DPRAM_BASE; for(i=0;i<16384;) { data1 = *p; p++; data2 = *p; p++; if(channel_set & 0x1) //发送通道1数据 { while (!(ALTERA_AVALON_UART_STATUS_TRDY_MSK & IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_0_BASE))) ; IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, data2); while (!(ALTERA_AVALON_UART_STATUS_TRDY_MSK & IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_0_BASE))) ; IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, data1); } data1 = *p; p++; data2 = *p; p++; if(channel_set & 0x2) //发送通道2数据 { while (!(ALTERA_AVALON_UART_STATUS_TRDY_MSK & IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_0_BASE))) ; IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, data2); while (!(ALTERA_AVALON_UART_STATUS_TRDY_MSK & IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_0_BASE))) ; IOWR_ALTERA_AVALON_UART_TXDATA(UART_0_BASE, data1); } i=i+4; } usleep(2000000); } return 0; }

在FPGA中，首先将ADC的采样数据从有符号数转换为无符号数，然后将转换得到的无符号数提供给触发检测模块，根据trig_set设置的触发模式检测是否满足触发条件。另一方面，转换为无符号的数据被送入一个256深度的shift register中，当触发检测模块检测到触发条件时，就将shift register模块的输出依次写入4096*32位的双口RAM中。由于shift register出口的数据相较于入口部分，刚好延迟了256个时钟周期，所以，当触发条件产生时，shift register出口处的数据恰好就是触发点前第256个数据，因此从此时开始，shift register出口输出的连续4096个数据就恰好是触发点前256个数据加触发点加触发点后3839个数据。这样就便于分析触发点前后的数据了。

使用时，使用USB转串口功能连接FPGA开发板和电脑，下载工程的sof文件，nios ii的软件代码已经生成了hex格式的数据，并作为了片上程序RAM的初始化数据，Quartus在编译时就会直接将程序编译进sof文件中，因此下载的sof文件就已经是包含了NIOS II软件代码和fpga逻辑代码的固件。默认是仅发送通道0的数据的，因此可以看到LED0和LED2点亮，串口每隔2秒左右会收到8192个字节的数据。