- 开启“升级功能”

- 按住下载器的【切换】键，再插入USB数据线，进入模式选择界面

- 多次按下【切换】键切换选项，将光标切换到第二页的【关于】模式

- 按下【确定】键，进入【关于】界面，进入【关于】界面的同时，会启用升级模式

- 按下【确定】键可以翻页，查看每个下载器的版本信息

- 安装升级软件的驱动

1. 打开更新工具包里面的“驱动安装工具”文件夹，双击“zadig.exe”程序

2. 勾选“Option”中的“List All Device”选项

3. 选择“USB Update”设备（备注：此时下载器一定进入了【关于】界面，否则不会出现Update USB）

4. 点击“Install Driver”安装驱动

- 耐心等待安装结束，结束后点击“Close”，然后关闭Zadig

- 升级下载器固件

- 双击更新工具包中的“USB Update Tool”程序

- 程序界面会自动选择Update USB设备（备注：此时下载器一定进入了【关于】界面，否则不会出现Update USB）

- 点击“下载”左侧的“...”会进入文件选择界面

- 双击选择你要升级的固件，也就是后缀为“update”的文件

- 此时界面会出现我们选择的文件路径，我们点击“下载”

- 出现弹窗，点击“OK”即可

- 耐心等待升级进度条到达100%，固件更新完成

- 给下载器断电重启，进入“关于”界面可以看到安路的版本变为新的V1.00版本，跟上一步中的弹窗提示的版本号一致，说明更新成功