硬件篇——电源设计

板载电源树示意图如下

其中主要电压变换部分在于5V降压至3.3V部分。通过NCP1529芯片实现电压变换。以下部分主要介绍NCP1529在本工程中的使用。

NCP1529是安森美公司推出的降压型开关电源芯片。采用同步整流技术，具有PWM/PFM模式自动切换，过流保护，过热保护，软启动等功能。1.7Mh内部晶振，采用sot-23-5封装。以上优势使得芯片在高效率优点的同时具有layout面积小的优势。芯片使用与内部框图如下

整个电路十分简单，反馈电阻计算在官方手册中提供如下

R2本设计中选用100K,输出3.3V。考虑电阻误差，从而选取R1为470K。电感取值使用厂商给出的典型值22uH。

在layout上，合理布局与电流路径规划能提高电源效率与质量。主要是功率电流与反馈信号电流路径的合理规划。

下面给出主要电流路径示意图，红色代表输入功率电流路径，蓝色代表输出功率电流路径，黄色代表反馈信号电流路径。

注意的第一点，信号间回流路径最短且注意各回路接地点的影响。换句话说，在layout上要对各信号电流的走向有个具体的划分，减少功率信号对反馈信号的串扰。

注意的第二点，反馈信号点的选取，R1与R2应当靠近FB脚，且R1的采样端（与输出相连端）要选取经过电容滤波后，保证采样点电压稳定且纹波小。

注意的第三点，开关电源中电感是个较大的干扰源，电感底下不要走线，推荐挖空处理。且反馈走线尽量远离。

以实际绘制的PCB为例子

从实际绘制结果上看，采取输入滤波电容GND端为统一接地点，采样点选取了输出电容。尽量的做到了以上几点。但因为能用面积过小，所以滤波电容数量少，反馈环路离电感近，反馈点选取因当更靠后。虽然有以上不足，但实际测试后经过补偿处理，电源输出情况较好，达到使用规定电压，纹波小。

接下来是对实际的电源电路纹波测量与电路调试，先是对仪器进行处理设置。主要是测试探头设置与通道设置。

首先探头上要摘掉探头地线，使用弹簧地针，若没有可以使用电阻引脚等充当。如笔者使用了一个二极管引脚。

注意这只是简单的测试方法，实际使用时应先对探头进行测试看是否需要多余的阻容补偿。使用地针的原因是地线易引入多余的感量，且环路过大对测试结果产生影响。这里就不过多赘述。

然后是示波器通道设置如下，首先是耦合使用AC去除直流分量，因为观测是纹波。带宽限制打开，探头使用衰减10倍，所以通道上要补偿10倍。在测量上选取自动测量峰峰值用于观察纹波幅度。

设置好探头与示波器后给出测试接线图。

接入点直接选取输出电容点，同时地线接入电容接地端。这么做都是为了测量环路最小。从图上可见是还未接入470uF电容时状态，板载的是两个10uF瓷片电容。测试结果如下

输出纹波达到了2Vpp，这个是不能够使用在系统中的。将470uF电解电容接入后，再测试

输出纹波结果如图，纹波降至23mVpp左右。效果显著。

注意，本次调试的解决方式只具备参考意义。因为开关电源的问题从layout，参数设计，元件选择都有影响，且造成影响不同。所以本板的解决纹波方式只供参考，作为工程记录使用，不作为普遍解决方法。

硬件篇——前级调理设计

板卡带有ad9288作为模拟信号采集，那么首先要对输入的模拟信号进行调理，调整至符合adc输入的要求。

本次ad9288采用的是差分输入。芯片内部自带0.3*VDD(VDD=3.3V)的直流偏置，差分端输入电压为+-512mV，即AIN+ - AIN- = 512mV。所以整体思路是将外部信号衰减到+-512mV，再偏置到1V。再输入ad9288。

框图如下

首先是pi型网络衰减，将信号衰减10倍。采用pi型使得输入阻抗与50欧匹配，同时将信号衰减。电阻阻值通过查表得出。电路图如下

然后是ad8138的单端转差分设计，此处直接给出电路图

ad8138只做差分变换，增益为1。所以R44 + R42 = R31。因为前段pi型电路等效阻抗为50，所以R45 - R34 = 50欧。

ad8138提供了偏置引脚Vcom，本次通过外部电阻提供1V的偏置电压。至此整个调理电路就设计完成了。整体电路图如下

至此主要硬件部分设计完毕。