电源部分调试问题

- 反馈电阻选择Rf = 470K，Rb = 110K。Vout = 0.6*(Rf/Rb + 1)。

- 输出电容容值过小，实际加焊470uF

- 实际输出电压约3.2V

- layout调整，Beta3.1版本焊接困难

按键部分问题

- 拨码开关3.3V电源线，PCB未连接。

- 独立按键是高电平触发，上边（拨码开关对角）改为低电平触发。

- 按键电阻使用10k。

- 独立按键应改为侧按款

LED部分问题

- LEDlayout调整，Beta3.1版本焊接困难

- LED电阻为330欧