| 工程源码 | ¦----01_设计实例 ¦--------AC6102_AD7606_spi_uart.zip |
| --- | --- |
| 相关视频课程 | 暂无相关视频课程 |
| 本实验对各开发板支持情况 |  |
| 开发板型号 | AC6102 |
| 是否支持 | √ |

文档所涉及文件说明

本次实验配套的文件压缩包名为AC6102_AD7606_spi_uart.zip，解压后可得到配套的工程文件，说明文档和调试工具。

- AC6102_AD7606_spi_uart.zip：基于AC61002开发板Intel(Altera)平台AD7606_spi数据采集系统源工程

- ADCdata_to_wave_v1_1.m：基于MATLAB的采样结果数据处理函数

- sscom5.13.1: 串口调试工具

- 实验简易说明手册

导读

本节介绍了基于FPGA的AD7606串行驱动数据采集系统实验步骤。案例基于Intel(Altera)CycloneIV系列FPGA，结合ADI公司的16位8通道并行采样ADC芯片，通过开发板上串口，实现对AD7606型8通道16位ADC的数据转换控制并输出。

数据采集系统主要内容分为数据采集、数据处理、数据存储和数据传输几个部分。就整个系统而言，为了实现数据的控制采集，系统一般需要包括采集器，A/D转换模块，数据采集控制器，PC端，通信线路等一系列硬件支持。

其中AD转换模块，对模拟信号进行转换输入，采集控制部分控制采集数据的参数量，PC端数据分析，对采集的数据进行收集分析。

图 1  系统框图

系统的模块设计大多基于原有工程进行设计，这里不在做过多的介绍，这里新设计AD7606串行驱动模块。下面我们对此模块的设计进行介绍。

若要通过串行接口从AD7606回读数据。在串行模式下CS和SCLK信号用来传输AD7606的数据。AD7606有两个串行数据输出引脚: DA和DB。可通过单或双线路从AD7606回读数据。对于AD7606，通道V1至V4的转换结果首先出现在DoutA上，通道V5至V8的转换结果则首先出现在DoutB 。

| 接口名称 | I/O | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| Clk | I | 驱动模块工作时钟信号50MHz，四分频可得到模块工作时钟 |
| Reset_n | I | 模块复位信号，低电平复位 |
| Speed_Set | I | 采样频率控制参数输入 |
| Dout_A | I | AD7606模块数据采集串行输入A，输入1—4通道数据 |
| Dout_B | I | AD7606模块数据采集串行输入B，输入5—8通道数据 |
| ad7606_cs_n_o | O | 在串行模式使能串行数据帧传输，低电平有效，并逐个输出串行输出数据的最高有效位(MSB)。 |
| ad7606_rd_n_o | O | 在串行模式下，此引脚用作数据传输的串行时钟输人。 |
| ad7606_os_o | O | 过采样模式引脚，不使用过采样 |
| ad7606_convst_o | O | 转换有效信号，用来启动模拟输人通道转换。本模块默认短接。引脚从低电平变为高电平时，相应模拟输人的前端采样保持电路被设置为保持。 |
| ad7606_db15 | O | BYTE SEL引脚。当PAR/SER/BYTESEL = 1时, BYTE SEL引脚用来在串行接口模式与并行字节接口模式之间做出选择。串行模式设置为0。 |
| ad7606_db14_9 | O | 在串行模式下这些引脚设置为与AGND相连 |
| ad7606_db6_0 | O | 在串行模式下这些引脚设置为与AGND相连 |
| ad7606_frstdata | I | FRSTDATA输出信号指示何时在并行、字节或串行接口上回读第一通道V1。在串行模式下，FRSTDATA在CS下降沿变为高电平，因为此时将在DoutA上输出V1的MSB。在CS下降沿之后的第16个SCLK下降沿,它恢复低电平。 |
| ad7606_reset_o | O | 复位输人。当设置为逻辑高电平时，RESET上升沿复位模块。 |
| data_flag | O | 数据采集通道有效标志信号 |
| data_a | O | 1—4通道数据输出 |
| data_b | O | 5—8通道数据输出 |
| data_1-8 | O | 通道数据单独输出 |

always@(posedge Clk or negedge Reset_n) if(!Reset_n)begin ad7606_cs_n_o <= 1; data_a <= 16'd0; data_b <= 16'd0; ad7606_convst_o <= 1; ad7606_reset_o <= 0; data1 <= 0; data2 <= 0; end else begin case(SCLK_CNT) 0: begin ad7606_cs_n_o <= 1; data_a <= data_a; data_b <= data_b; ad7606_convst_o <= 0; ad7606_rd_n_o <= 1; end 1:begin ad7606_convst_o <= 1; ad7606_cs_n_o <= 0; ad7606_rd_n_o <= 1; end 2:begin ad7606_rd_n_o <= 1; ad7606_cs_n_o <= 0; end 3, 5, 37,69,101, 7, 39,71,103, 9, 41,73,105, 11,43,75,107, 13,45,77,109, 15,47,79,111, 17,49,81,113, 19,51,83,115, 21,53,85,117, 23,55,87,119, 25,57,89,121, 27,59,91,123, 29,61,93,125, 31,63,95,127, 33,65,97,129: begin ad7606_rd_n_o <= 1; end 4 ,36,68,100:begin data1[15]<= Dout_A;data2[15]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 6 ,38,70,102:begin data1[14]<= Dout_A;data2[14]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 8 ,40,72,104:begin data1[13]<= Dout_A;data2[13]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 10,42,74,106:begin data1[12]<= Dout_A;data2[12]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 12,44,76,108:begin data1[11]<= Dout_A;data2[11]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 14,46,78,110:begin data1[10]<= Dout_A;data2[10]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 16,48,80,112:begin data1[9]<= Dout_A;data2[9]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 18,50,82,114:begin data1[8]<= Dout_A;data2[8]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 20,52,84,116:begin data1[7]<= Dout_A;data2[7]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 22,54,86,118:begin data1[6]<= Dout_A;data2[6]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 24,56,88,120:begin data1[5]<= Dout_A;data2[5]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 26,58,90,122:begin data1[4]<= Dout_A;data2[4]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 28,60,92,124:begin data1[3]<= Dout_A;data2[3]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 30,62,94,126:begin data1[2]<= Dout_A;data2[2]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 32,64,96,128:begin data1[1]<= Dout_A;data2[1]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 34,66,98,130:begin data1[0]<= Dout_A;data2[0]<= Dout_B;ad7606_rd_n_o <= 0;end 35,67,99,131:begin data_a <= data1;data_b <= data2;ad7606_rd_n_o <= 1;end default: begin ad7606_cs_n_o <= 1; data_a <= data_a; data_b <= data_b; ad7606_convst_o <= 1; ad7606_reset_o <= 0; data1 <= data1; data2 <= data2; end endcase end endmodule

- 基于PFGA开发板的功能测试

对系统功能设计完成并仿真验证通过之后，准备好硬件设施，连接好硬件，就可以对设计的工程进行板级验证测试实验功能。

- 系统所需硬件

- 对应实验开发板。

- AD7606模块。

- 电源线。

- 程序下载线。

- 串口线。

- 信号发生器。

- 硬件连接

根据前面的描述准备好硬件，我们可以进行连接：

- 连接好ACM7606发板。

- 信号发生器的输出端连接到ACM7606道输入端，可根据设置连接不同通道。

- 连接好FPGA开发板串口线

- 连接好开发板电源。

- 连接好开发板下载器。

在以上所有模块和线路连接好之后就可以打开开关，开始下载程序。

设置为spi模式。

在信号发生器上设定好采样频率，可使用示波器对信号发生器输入的数据进行观察，确认输入数据是否正常，和采集的数据进行对比验证。

数据采集与分析

用户可以在电脑上发送特定格式的串口数据帧来设置FPGA中与控制功能相关的寄存器。FPGA中共设计了4个寄存器。以下为寄存器介绍：

| 名称 | 地址 | 位宽 | 功能简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| RestartReq | 0 | 1 | 重新开始采集请求寄存器，向该寄存器写入任意值即可启动新一轮的采样存储传输。 |
| ChannelSel | 1 | 8 | 通道设置寄存器，共8位，对应了8个通道的数据存储开关，如果某通道对应的设置位为1，则该通道的采样结果就会被存入FIFO并通过串口发送 |
| DataNum | 2 | 16 | 数据个数寄存器，设定总共采集传输多少个数据。注意，该寄存器设置的是总共采集的数据个数，假设设置采集100个数据，而且设置了ChannelSel为0000_0011b，则实际每个通道采样的次数就是50，2个通道的数据加起来是100个。假设设置采集100个数据，而且设置了ChannelSel为0011_0011b，则实际每个通道采样的次数就是25。4个通道加起来采集100个数据 |
| ADC_Speed_Set | 3 | 32 | ADC采样速率设置寄存器。该寄存器用来设置ADC每多久执行一次转换。由于ADC的最大采样速率为200Ksps，所以可以通过设置该寄存器的值来让ADC的采样速率在1~200Ksps范围内调整，以适应不同的应用场景。该寄存器的值与采样速率关系为：ADC_Speed_Set = 1000000000/20/speed – 130，其中speed就是实际要设置的采样速率。 |

串口一次发送的数据内容为1个字节，为了实现通过串口修改这些寄存器的值，需要发送多个字节才能实现，为此，设计了简单的串口数据帧，该帧一帧数据共8个字节，包含帧头、帧尾、地址段、数据段。帧格式如下所示：

| 数据 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 帧头0 | 帧头1 | 地址 | data[31:24] | data[23:16] | data[15:8] | data[7:0] | 帧尾 |
| 值 | 0x55 | 0xA5 | xx | xx | xx | xx | xx | 0xF0 |

每帧数据共8个字节，分别用D0~D7表示，其中，D0和D1两个数据作为帧头，其值分别为固定的0x55、0xA5，D7作为帧尾，其值为固定的0xF0。D2则为要操作的寄存器地址，D3为要写入寄存器的数据的24~31位，D2为要写入寄存器的数据的16~24位，D2为要写入寄存器的数据的8~15位，D0为要写入寄存器的数据的0~7位。例如，PC端要设置采样数据个数(DataNum寄存器，地址为2)为16000（0x3E80）个，则发送的数据帧内容为：0x55 0xA5 0x02 0x00 0x00 0x3E 0x80 0xF0。

例如，PC端要设置采样速率(ADC_Speed_Set寄存器，地址为3)为100K，则对应的ADC_Speed_Set值为1000000000/20/100000– 1 = 499（0x000001F3）个，则发送的数据帧内容为：0x55 0xA5 0x03 0x00 0x00 0x01 0xF3 0xF0。

当上述设置都设置完成后，就可以向0号寄存器写入任意值，来开始一次采样传输了。数据帧内容可以为0x55 0xA5 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xF0。

打开sscom5.13.1串口调试工具。点击多字符串，点击勾选四个指令栏，填入指令：

- 采65536字节的数据，则设置为：55 A5 02 00 00 80 00 F0

- 采样通道为第一通道，则设置为：55 A5 01 00 00 00 01 F0

- 采样通道为第二通道，则设置为：55 A5 01 00 00 00 02 F0

- 采集测试用数据，通道则设置为：55 A5 01 00 00 00 00 F0

- 采样的速率为50M，指令设置为：55 A5 03 00 00 00 00 F0，

- 采样的速率为5k，指令设置为：55 A5 03 00 00 27 0F F0

- 采集使能指令帧设置为：55 A5 00 00 00 00 00 F0

压缩包附采集示例